TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 540/A  PRO VOZY

CITROËN XSARA PICASSO 1.6 i  (r.v. 2000-)

(mechanická převodovka)

- Demontuj madlo a rámeček s manžetou řadící páky.

- Demontuj označené šrouby.

- Pod kryty demontuj označené šrouby.

- Vyjmi rádio a rozpoj elektrickou instalaci.

- Odstraň plastový kryt přístrojové desky.

- Dle obrázku vyjmi pravý ovladač a rozpoj elektrickou instalaci..

- Demontuj označené šrouby.

- Odstraň plastový kryt a demontuj označené šrouby.

- Na boční části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- V pravé části mechanismu řazení demontuj dle obrázku označený spodní šroub.

- Pomocí dodávaného šroubu M6 a zatrhávací matice připevni dle obrázku spodní úchyt zámkové části na originál otvor mechanismu řazení. Matici zatím nezatrhávej.

- Horní úchyt zámkové části přilož dle obrázku k boční části konzoly mechanismu řazení. Přes horní úchyt vrtej otvor Ø 6,8 mm.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice proveď upevnění horního úchytu zámkové části.

- - 16.  Zkontroluj správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení šroub i matici zatrhni.

17. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).  Boční část střední konzoly vlož pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

18. V označeném místě vrtej do konzoly otvor Ø 4,1 mm. Přilož konzolu na původní místo  a zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

19. Znovu se ujisti o správné poloze vyvrtaného otvoru opětovným přiložením konzoly na  původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

20. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu :

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.