Инструкция по установке замка

Сonstruct Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль

BMW 530 E39, 1995-1999 г, Steptronic

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- комплект ключей Mul-T-Lock

- защита тяги со срывным болтом

- гайка срывная М6 – 3 шт.

- декоративная накладка

Порядок работы

- Снять декоративные накладки справа и слева центральной консоли.

- Снять бардачок центральной консоли.

- Разобрать центральную консоль со стороны задних сидений (отсоединить воздуховод, снять панель подстаканников).

- Снять облицовку селектора передач и накладку центральной панели, при этом отсоединив идущие к ним электрические разъемы.

- Отвернуть винты крепления консоли (по бокам, сверху и сзади).

- Снять блок климат-контроля (под передней панелью).

- Снять блок подогрева сидений (под передней панелью).

- Отщёлкнуть кнопку аварийной сигнализации, отвернуть винт под ней.

- Снять пластмассовую панель слева от рычага ручного тормоза.

- Снять центральную консоль, сместив её вправо и вверх.

- Снять воздуховод.

- Установить замок под корпус селектора передач.

- В месте расположения личинки замка вырезать шумоизоляцию.

- Окончательно закрепить замок, завернув срывные гайки и сорвать их (см. рис. 1).

- Установить защиту на тягу коробки передач.

- Произвести сборку и установку консоли в обратном порядке.

- Установить декоративную накладку справа. Используя шаблон-указатель SCH 7, отметить положение отверстия под выход личинки замка. Используя фрезу ø40, просверлить отверстие. Установить декоративную накладку.

Рис. 1

Рис. 2