TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1169/A

- Okolo řadící páky odstraňte plastový kryt řazení. Rozpojte konektor elektrické instalace.

- Pod vyjmutým krytem demontuje upevňující šrouby.

- Po obou stranách demontujte upevňující šrouby bočních plastových krytů.

- Plastové kryty odstraňte.

5. - 10.	Dle obr. demontujte upevňující šrouby a odstraňte označené plastové kryty.

11.	- 12.	Uvolněte odkládací přihrádku. Po uvolnění záchytných prvků přihrádku sklopte.

13. - 14. Po obou stranách vyjměte plastové krytky pod kterými demontujte upevňující šrouby.

15.	Odstraňte středovou konzolu.

16.	Na originál šroub kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) připevněte dle obrázku vrtací šablonu (BC 1169). Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

17.	Šablonu odstraňte a originál matici M8 na originál šroub již nepřipevňujte.

18.	Zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

19.	Dle převrtaného otvoru frézujte přes kulisu i plech otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20.	Ze strany spolujezdce demontujte označenou originál matici M8.

21.	Na originál šroub (strana spolujezdce) připevněte dle obr. opět vrtací šablonu 
(BC 1169). Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 4,1 mm.

22.	Zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm. Dle převrtaného otvoru frézujte přes kulisu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23.	Označený úchyt zámkové části připevněte dle obrázku (strana řidiče) na originál šroub kulisy mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

24.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku kryt bovdenu s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

25.	Ze strany spolujezdce vsuňte dle obr. trubku záchytu kolíku do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení.

26.	Záchyt kolíku připevněte k originál šroubu pomocí zatrhávací matice M8 
(s podložkou). Matici ještě nezatrhávejte.

27.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu s jistící čepem zámkové části a záchytem kolíku. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky, až do (trubky) záchytu kolíku. Jak při uzamykání mechanického zabezpečení, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po seřízení správné vzájemné polohy zámkové části, záchytu kolíku a krytu bovdenu vrtejte přes označený úchyt zámkové části otvor Ø 6,8 mm (přes plech kulisy mechanismu řazení).

28.	Spojení tohoto úchytu zámkové části s plechem kulisy mechanismu řazení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 (s podložkou Ø 6,3 mm) a matice M6 (lock).

Znovu vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Zatrhněte jak zatrhávací matici M8, tak zatrhávací šroub M6 x 15.

29.	Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct a následně zatrhněte i zatrhávací matici M8 záchytu kolíku.

30. - 31. Znovu ověřte správnou polohu a bezchybnou funkci krytu bovdenu. Jistící čep zámkové části musí volně procházet okem krytu bovdenu až do trubky záchytu kolíku. Po ověření oba šrouby krytu bovdenu zatrhněte.

32. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

33.	Středovou konzolu ustavte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

34.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

35. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.