INTERNATIONAL

115407 МОСКВА, ул. Речников 7, тел: 105-05-86, факс: 118-0255

Инструкция по установке замка Construct

Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль Kia Cerato, тип КПП - automat

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику Ø40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- хомут с двумя срывными болтами М6х4

- защита штока с двумя срывными болтами М6х4

- болты срывные М8х55 и М8х85

- комплект ключей Mul-T-Lock с кодовой карточкой

- декоративная накладка

Замок устанавливается со стороны пассажирского сиденья и блокирует рычаг механизма переключения передач в положении «паркинг».

# Рекомендуемая последовательность выполнения операций по установке замка

- Разберите пластиковую консоль для получения доступа к механизму переключения передач.

- Отверните два штатных болта крепления механизма переключения передач (см. рис.1).

- Установите  замок и закрепите его двумя срывными болтами М8х85 и М8х55 см. рис. 1). Болты не срывать!

- Установите механизм выбора передач в положение «паркинг». Установите хомут на тягу, отрегулируйте положение хомута на тяге и закрепите его двумя срывными болтами М6х4 (см. рис. 2). Болты не срывать!

- Установите защиту штока на замок и закрепите её двумя срывными болтами М6х4. Болты не срывать!

- Проверьте блокирующее действие замка.

- Сорвите все срывные болты.

- Используя шаблон-указатель SCH 7 и фрезу по пластику Ø 40, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок.

- Соберите  консоль.

- Наденьте на замок декоративную накладку (см. рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3