TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 611  PRO VOZY

# CITROËN C5, 2.0 HPi 16V (r. 2001)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- V zadní části střední konzoly vyjmi dle obrázku plastový díl.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Vyjmi rámeček s manžetou okolo ruční brzdy.

- Vyjmi rámeček s manžetou okolo řadící páky.

- Dle obrázku vyjmi kryt řazení.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Rozpoj elektrickou instalaci. Demontuj střední konzolu.

- V místě upevnění zámkové části podle potřeby opatrně odstřihni část vedení elektroinstalace. Pozor na poškození elektroinstalace.

- Demontuj levou přední i zadní originál matici mechanismu řazení.

- - 11. Na levý zadní originál šroub mechanismu řazení (ze strany řidiče) nasaď dle obrázku dodávanou vrtací šablonu (BC 611). Dle správně umístěné šablony vrtej opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vyvrtaného otvoru frézuj opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Vzniklé piliny pečlivě začisti.

- Zhotovený otvor v případě potřeby uprav.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Na místa demontovaných matic (na oba originál šrouby mechanismu řazení) nasaď dle obrázku zámkovou část.

- Zámkovou část připevni dle obrázku k oběma originál šroubům mechanismu řazení  pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6. Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce obě upevňující matice M6 zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Tímto označeným místem vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 21. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček