TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 569 PRO VOZY

# AUDI 2 (mr. 2001-)

# (mechanická převodovka - řazení lanovody)

1. - 3. Vyjměte popelník, rukojeť i kryty ruční brzdy. Rozpojte elektroinstalaci.

4.	Demontujte upevňující šrouby středové konzoly.

5.	Dle obrázku vyjměte rámeček s manžetou a povysuňte je přes rukojeť řadící páky.

6. - 7. Demontujte spojovací materiál a odstraňte boční plastové kryty středové konzoly.

8 - 10. Demontujte upevňující šrouby a odstraňte boční plastové kryty.

11. - 13. Demontujte upevňující šrouby a odstraňte středovou konzolu.

14. Ze strany spolujezdce demontujte plechový kryt.

15.	Zkompletujte zámkovou část s držákem zámku. Jejich vzájemnou polohu pojistěte zatrhávacími šrouby M6 (imbus). Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Zkompletovanou zámkovou část s držákem zámku připevněte na místa tří demontovaných originál šroubů mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 25 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávat!

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep stlačí uzamykací mechanismus a tím aretuje polohu řadící páky.

V případě potřeby seřiďte vzájemnou polohu zámkové části v držáku zámku 
a zatrhněte oba šrouby M6 (imbus).

Plechový kryt připevněte dle obrázku zpět na původní místo společně se zámkovou částí a držákem zámku. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení a následně zatrhněte všechny tři upevňující šrouby M6 x 25 (s podložkami).

Tři originál šrouby u plechového krytu na straně řidiče vyměňte za dodávané šrouby M6 x 25 zatrhávací. Šrouby zatrhněte.

16.	Dle obrázku přiložte vrtací šablonu (BC 569) na označenou vnitřní část středové konzoly. Dle šablony vrtejte otvor Ø 6,8 mm.

17.	 Ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte otvor Ø 46 mm
 (BF 5+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

18.	Středovou konzolu připevněte zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19.	Boční plastový kryt přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Vyzkoušejte správnost vyvrtaného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20.	Znovu ověřte správnost převrtaného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Po ověření frézujte v tomto místě otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21.	Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 6.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.