# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 1178  PRO VOZY

AUDI TT (mr. 2008) R-dopředu

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- - 15. Vyjměte horní kryt řazení, rozpojte uchycení manžety řadící páky a rámeček s manžetou odstraňte. Demontujte označené upevňující šrouby, odstraňte potřebné plastové kryty a díly středové konzoly. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

16.	Demontujte čtyři originál matice mechanismu řazení.

17. - 18. Vyjměte plechový držák středové konzoly a dle obrázku jej upravte (odstřihněte označenou část).

- Upravený držák středové konzoly vložte zpět na původní místo. Připevněte jej na dva označené originál šrouby podlahy vozu, viz obr. Použijte původní originál matice.

- V místě následného upevnění konzoly se zámkovou částí odstraňte dle potřeby část zadního dílu středové konzoly, viz obr.

- Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení vložte dodávané velkoplošné podložky.

- Dle potřeby v místě uložení konzoly zámku odstraňte zavazející část předního dílu středové konzoly.

- Konzolu se zámkovou částí připevněte dle obr. na čtyři originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M6. Na přední dva šrouby připevněte matice M6 (prodloužené).

- Ověřte správnou polohu konzoly se zámkovou částí. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení, ani ke kontaktu konzoly, případně otočného segmentu s řadící pákou (při kolizi využít vůle uložení konzoly na šroubech řazení).

Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte všechny čtyři matice M6.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

26. - 27. Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo a přitlačte ji k šabloně. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte přes stěnu konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Vyvrtaný otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

28. Znovu přiložte středovou konzolu na původní místo a zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Tímto vodícím otvorem frézujte přes boční stěnu plastové konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- V motorovém prostoru demontujte označenou originál matici M8 mechanismu řazení.

- Na místo demontované originál matice dle obr. nasaďte a přišroubujte dodávaný kryt. Pro spojení použijte dodávanou zatrhávací matici M8.

- Vyzkoušejte, jestli připevněný kryt nijak neomezuje funkce řazení. Po ověření bezchybné funkce upevňující matici zatrhněte.

- Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte těsnící kroužek CF 014.

-  Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.