TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 1252/A PRO VOZY

# PEUGEOT PARTNER, CITROËN BERLINGO (mr. 2008)

(mechanická, 5 stupňová převodovka)

1. 	Demontujte rukojeť řadící páky a vyjměte kryt řazení i s manžetou.

2.	Demontujte upevňující šrouby panelu středové konzoly.

3. - 5.	Demontujte šrouby předních bočních krytů středové konzoly, kryty odstraňte. Pod vyjmutými kryty demontujte další označené originál šrouby (vše po obou stranách).

6.	Středovou konzolu vyjměte.

7.	Pod kloubek táhla bovdenu řazení vložte dle potřeby pryžová těsnění.

8.	Demontujte označený originál šroub mechanismu řazení.

9.	Na místo demontovaného originál šroubu připevněte dle obr. úchyt (sloupek) zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 60 s podložkou Ø 6,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

V případě potřebného seřízení polohy zámkové části můžete pod její úchyt (sloupek) vložit dodávanou podložku, viz obr.

10.	Druhý úchyt zámkové části připevněte dle obr. k originál otvoru v plechovém držáku mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 18 
a matice M6 (Lock). Šroub ještě nezatrhávejte.

11.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

12. - 13. Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem krytu bovdenu a tím aretovat polohu řadící páky. Při řazení 
(v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému dotyku krytu bovdenu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení, nesmí dojít ani k žádnému jinému omezení řazení.

Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny zatrhávací šrouby a to jak zámkové části, tak i krytu bovdenu řazení.

14.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15.	Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně středové konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

16.	Zhotovený otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

17.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmuté středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

18. - 19. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.