TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1271 PRO VOZY

# CITROËN C5 (mr. 2008) R-dopředu

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- - 12. Vyjměte kryt s manžetou řadící páky a povysuňte jej přes rukojeť. Demontujte všechny označené díly potřebné k demontáži středové konzoly. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

13.	Vyjměte vzduchovody topení.

14.	Vyjměte označený rámeček mechanismu řazení.

15.	Demontujte pravou přední originál matici mechanismu řazení (ve směru jízdy). Na místo demontované matice připevněte k originál šroubu (menší foto) vrtací šablonu (BC 640). Spodní hrana vrtací šablony musí být opřená o lem mechanismu řazení. Ze strany spolujezdce vrtejte dle správně přiložené šablony přes boční stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

16.	Šablonu demontujte a dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte opatrně přes boční stěnu mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Pro správné zhotovení tohoto otvoru veďte frézu shora nakloněnou pod úhlem cca 45°. Odfrézujete tak i část lemu mechanismu řazení. Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

17.	Z pravého zadního originál šroubu mechanismu řazení demontujte matici. Z obou označených bočních šroubů mechanismu řazení musí být originál matice demontovány.

18.	Na zadní originál šroub dle obr. našroubujte dodávaný distanční sloupek. Sloupek pečlivě dotáhněte.

19.	Díl vzduchovodu topení, jenž bude umístěný pod zámkovou částí, dle potřeby natvarujte. Úpravu proveďte pomocí horkovzdušné pistole.tak, aby bylo možno správně uložit a připevnit zámkovou část k přednímu šroubu mechanismu řazení a k našroubovanému distančnímu sloupku.

20.	Upravený díl vzduchovodu topení nainstalujte na původní místo. Zámkovou část připevněte dle obr. k přednímu originál šroubu mechanismu řazení a k našroubovanému distančnímu sloupku. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6 a zatrhávacího šroubu M6 x 15.

Ověřte správnou polohu i bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení polohy zpětného chodu a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte matici i šroub zámkové části.

21.		Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22.	Upevněte pečlivě středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky). Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

24. - 25. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu včetně vzduchovodů topení a rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.