TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ  
CONSTRUCT CF 1256 PRO VOZY

CITROËN C5 (mr. 2008)

(automatická převodovka - ruční řazení)

1. - 10. Demontujte rukojeť páky voliče a označené díly (kryty, panely) středové konzoly. Rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

11.	Rozpojte a vyjměte vzduchovod topení.

12.	Dle potřeby upravte (rozstřihněte) označený pryžový rámeček (v místě následného upevnění zámkové části).

13.	Ze strany spolujezdce přiložte vrtací šablonu (BC 708) k boční stěně kulisy mechanismu řazení, viz obr. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

14.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

15.	Demontujte obě označené originál matice mechanismu řazení.

16.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zámkovou část připevněte na originál šrouby (na místa demontovaných matic). Spojení proveďte pomocí zatrhávacích matic M6 (s podložkami).

17.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při navolení polohy parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte obě upevňující matice M6.

18.	Vzduchovod topení dle potřeby natvarujte pomocí horkovzdušné pistole a nainstalujte jej zpět na původní místo.

19.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20. Středovou konzolu přiložte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot středící šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto označeném místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

21.	Znovu ověřte správnost vyvrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle tohoto vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. - 23. Proveďte zpětnou kompletaci všech demontovaných dílů i správné zapojení elektroinstalace. V interiéru vozu nasaďte na kryt zámkové vložky dodávanou pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.