# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 1218  PRO VOZY

AUDI A4, A5 (2007-)

(automat - ruční řazení)

1. - 15. Demontujte označený spojovací materiál, dle potřeby rozpojte elektroinstalaci a vyjměte všechny potřebné kryty a díly středové konzoly.

16.	Vyjměte středovou konzolu.

17.	Demontujte označený šroub.

18.	Dle obrázku demontujte čtyři označené originál matice mechanismu řazení.

19.	Plastový rámeček vyjměte.

20.	Rozpojte vzduchovod topení.

21. - 23.  Dle obr. upravte demontovaný plastový rámeček řazení (v místě následného upevnění zámkové části odřízněte označené části rámečku).

24. - 25.  Dle obr. odřízněte označenou část vzduchovodu topení (v místě následného upevnění zámkové části). Místa řezu nahřejte horkovzdušnou pistolí a vzniklé otvory důkladně zaslepte.

26.	Upravený rámeček řazení i vzduchovod topení připevněte zpět na původní místo. Rámeček řazení  připevněte zpět zatím pouze dvěma původními originál šrouby (vpravo, viz šipky).

27.	Na místo levé zadní demontované matice mechanismu řazení našroubujte na originál šroub dodávaný distanční sloupek.

28.	Na přední originál šroub mechanismu řazení připevněte dle obrázku držák zámku. Spojení proveďte pomocí dodávané zatrhávací matice M6. Matici ještě nezatrhávejte.

29.	Ze strany řidiče přiložte dle obrázku do prolisu ve stěně kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 988). Dle správně přiložené šablony vrtejte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

30.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

31.	V místě následného uložení zámkové části odstraňte dle potřeby část koberce podlahy vozu.

32.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zámkovou část připevněte dle obr. k distančnímu sloupku a k držáku zámku. Spojení proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávat.

33.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky řazení. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte upevňující šrouby zámkové části i matici držáku zámku.

34.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

35.	Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte přes stěnu konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

36.	Znovu přiložte středovou konzolu na původní místo a zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

37. - 38.  Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Zapojte správně rozpojenou elektroinstalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-	Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ Construct.

- 	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

0Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.