TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 861 PRO VOZY

# DACIA LOGAN (mr.2004)

(mechanická převodovka - řazení tyčí)

- Demontuj hlavici řadící páky.

- U zadního dílu střední konzoly demontuj upevňující šroub.

- Vyjmi zadní díl střední konzoly, rozpoj konektor elektrické instalace.

- U předního dílu střední konzoly demontuj označený šroub.

- V odkládacích přihrádkách demontuj upevňující šrouby.

- Rozpoj elektrickou instalaci a střední konzolu odstraň.

- Před kulisou mechanismu řazení vlož dle obrázku na přední dva originál šrouby vrtací šablonu (BC 861/1). Dle šablony vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraň a dle zhotoveného otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 25 mm (BF 28 + 3). Otřepy po frézování pečlivě odstraň. Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku místo demontované originál matice na přední originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí zatrhávací matice M8. Matici nezatrhávej!

Zadní úchyt zámkové části přilož k boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle otvorů v zadních úchytu zámkové části vrtej přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm. Zhotovené otvory v podlaze vozu ošetři předepsanou barvou.

- Zadní úchyt zámkové části připevni k podlaze vozu pomocí dvou zatrhávacích šroubů  M6 x 25 a matic. Šrouby ještě nezatrhávej.

- V místech, kde se bude pohybovat objímka řadícího táhla, může docházet ke  kontaktu objímky s nějakou částí kulisy mechanismu řazení. Kdyby se tak stalo, odstraň potřebnou část této kulisy.

- Dvoudílnou objímku s okem připevni na táhlo řazení pomocí zatrhávacích šroubů 
M6 x 10,5 a M6 x 15. Šrouby nezatrhávej.

- Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny použité zatrhávací šrouby a matici.

Dle otvoru v objímce vrtej dle obrázku přes stěnu řadícího táhla otvor pro pevnostní nýt Ø 4,1 mm.

- Zatrhni šrouby objímky a její polohu na řadícím táhle pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Na kloubu táhla řazení vyměň originál matici za matici M8 zatrhávací.

- Dle obrázku přilož kruhovou vrtací šablonu (BC 861/2) na spodní stranu střední konzoly. Šablonu přilož mezi boční stěnu konzoly a boční stěnu odkládací přihrádky (na druhé straně od zapalovače, mezi odkládací přihrádku a otvor pro řadící páku.).

- Dle správně přiložené šablony vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

18. Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle tohoto vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

19. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec