TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 979

1. - 2. Dle obrázku odstraňte po obou stranách středové konzoly plastové krytky 
a upevňující šrouby demontujte.

3.   V zadní části středové konzoly demontujte upevňující šrouby.

4.   -  5.  Rozpojte konektor elektroinstalace. Zadní díl středové konzoly odstraňte.

6. V přední části středové konzoly rozpojte po obou stranách upevňující plastové   úchytky.

7.   Odstraňte kryt řazení.

8.   Dle obrázku vyjměte boční plastové kryty.

9.   Pod vyjmutými kryty demontujte upevňující šrouby.

10. Před místem řidiče demontujte plastový kryt.

11. Odstraňte středovou konzolu.

12. Dle obrázku demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení.

13. Odstraňte plastový kryt (konzolu) mechanismu řazení.

14. Dle obrázku demontujte oba označené originál šrouby.

15. Na místa demontovaných originál šroubů připevněte kryt jistícího čepu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 40.

16. Oba šrouby krytu jistícího čepu zatrhněte.

17. - 18. Sloupek zámkové části připevněte dle obrázku na originál otvor se závitem (šroub M8 x 70, umístěný v podlaze vozu vedle krytu jistícího čepu. Zámkovou část přiložte dle obrázku k boční části kulisy mechanismu řazení. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Po správném seřízení polohy zámkové části vrtejte přes boční úchyt zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení.

19. Spojení bočního úchytu zámkové části proveďte pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 15 a matice M6 (samojistné). Šroub dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

20. - 21. V případě kontaktu zámkové části s ozdobnou kulisou řazení, upilujte dle potřeby část této kulisy, viz obr.

22. Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření oba šrouby zatrhněte.

23. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

Středovou konzolu vložte na původní místo. Hrot šablony označí na této plastové konzole místo pro zhotovení otvoru.

V tomto označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Zkontrolujte správnost vyvrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Opět ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézujte přes plastovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

24. Na zámkovou část, resp. kryt zámkové vložky, nasaďte nejdříve pryžovou manžetu č. 6. Za ni nasaďte další pryžovou manžetu č. 1, viz obr. Tyto manžety použijeme pro požadované seřízení polohy vysunutí krytu zámkové vložky ze středové konzoly.

25. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.