# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 628 PRO VOZY
 HYUNDAI SANTA FE (mr. 2001)

## (mechanická převodovka - řazení lanovody)

- - 5.  Vyjmi díly a demontuj potřebné šrouby upevňující střední konzolu. Konzolu  odstraň.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj označený originál šroub držáku střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj přední dva originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu vlož dle obrázku sloupek zámkové části. V místě polohy trubky vedení zámkové části označ dle obrázku na plechu mechanismu řazení plochu pro odstranění.

- Zámkovou část odstraň a v označeném místě odstraň dle obrázku potřebnou část plechu.

- Na místo demontovaného bočního originál šroubu připevni dle obrázku přední úchyt zámkové části. Pod úchyt vlož dodávaný distanční sloupek a spojení tohoto úchytu s plechovým držákem proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 25. Šroub mírně dotáhni, ale nezatrhávej.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni dodávanou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby opět mírně dotáhni, ale ještě nezatrhávej.

- Pod sloupek zámkové části vlož dle obrázku dodávanou plochou podložku Ø 8,4 mm.

- Seřiď správnou polohu objímky a vedení zámkové části tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Také na místo druhého (levého předního) demontovaného originál šroubu vlož plochou podložku Ø 8,4 mm.

- Na místa obou předních demontovaných originál šroubů mechanismu řazení, resp. na sloupek zámkové části, připevni dle obrázku dodávaný kryt jistícího čepu. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 80.

- Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s jakoukoli částí vozu, ani k žádnému jinému omezení řazení. Po ověření šrouby zámkové části i krytu jistícího čepu zatrhni.

- Znovu se ujisti o bezchybné funkci MZ Construct několikerým uzamčení. Šrouby objímky bovdenu řazení zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 23. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou  manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.