TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 626

- Otevřete odkládací prostor a demontujte upevňující šrouby střední konzoly.

- V horní části střední konzoly (u ruční brzdy) vyjměte panel s ovladači. Rozpojte elektrickou instalaci.

- Demontujte všechny šrouby upevňující horní a boční díly střední konzoly.

- Odstraňte boční i horní díly střední konzoly.

- Dle obrázku demontujte levý přední a levý zadní originál šroub M8 mechanismu řazení (orientace ve směru jízdy). Zámkovou část připevněte ze strany řidiče na místa demontovaných originál šroubů. Pod přední úchyt zámkové části vložte dodávaný distanční sloupek. Spojení zámkové části proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 (s podložkami Ø 8,3 mm). Pro spojení předního úchytu zámkové části a vloženého distančního sloupku s mechanismem řazení použijte šroub M8 x 110. Druhý (zadní) úchyt zámkové části připevněte pomocí šroubu M8 x 90. Šrouby zatím nezatrhávejte! Zařaďte polohu parking. Konec (obvod) trubky vedení zámkové části obkreslete dle obrázku na segment řazení.

- Zámkovou část demontujte. Do středu označeného otvoru na segmentu řazení vrtejte otvor Ø 6,8 mm. Přiložením zámkové části na upevňující otvory zkontrolujte, zda je otvor vyvrtán opravdu uprostřed. Otvor převrtejte na Ø 12 mm.

- – 8. Znovu připevněte zámkovou část na originál otvory mechanismu řazení. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem otvoru v segmentu řazení a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte oba šrouby M8 upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

9. Horní část střední konzoly upevněte na původní místo. Na kryt zámkové vložky   nasaďte středící šablonu (Sch 7).

10. Boční díl střední konzoly (ze strany řidiče) přiložte pečlivě do původní polohy a   přitiskněte jej na hrot středící šablony.

11.	Hrot šablony označí na bočním dílu střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm.

12. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

13.	Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního dílu střední  konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

14. – 15. Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.