TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 935

Pozn. Fotodokumentace pro technologický postup byla nafocena u vozu Peugeot 107.

- Demontujte hlavici řadící páky.

- Vyjměte krycí vrstvu v odkládací přihrádce.

- Demontujte upevňující šroub.

- Střední konzolu odstraňte.

- Dle obrázku demontujte přední dva originál šrouby mechanismu řazení.

- Na bovden řazení připevněte objímku s okem. Vidličku objímky nasuňte na řadící páku. Spojení objímky s bovdenem řazení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby jemně dotáhněte, ale nezatrhávejte!

- Na místa demontovaných předních dvou originál šroubů mechanismu řazení vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm (s = 2 mm). Na tyto podložky vložte další dodávané velkoplošné podložky CF 955.

V případě potřeby výškového seřízení zámkové části (vůči oku objímky bovdenu řazení), vložte dle uvážení na místa demontovaných předních šroubů ještě další dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm (s = 1 mm).

- Dle obrázku před mechanismem řazení odřízněte koberec podlahy vozu.

- Na místo pravého předního originál šroubu mechanismu řazení vložte distanční sloupek.

- Sloupek se zámkovou části nasaďte dle obrázku na místo levého předního originál šroubu mechanismu řazení a přední úchyt zámkové části připevněte k plechovému držáku střední konzoly. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 
a matice M6 (lock). Šroub ještě nezatrhávejte.

- Na oba sloupky připevněte dle obrázku kryt jistícího čepu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 95. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- - 13. Seřiďte správnou polohu oka objímky bovdenu řazení a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky  a tím aretuje polohu řadící páky.

Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření správné funkce všechny tři šrouby zámkové části zatrhněte.

14. Znovu zkontrolujte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte i oba šrouby objímky bovdenu řazení.

15. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

16. Upevněte pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní stěně konzoly bod pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

17. Zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední  konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

19. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte  pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.