# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 442 PRO VOZY

## HYUNDAI LANTRA (automat)

- Odstraň rámeček páky řazení.

- Vyjmi vypínač, pod ním povol šroub upevňující střední přístrojovou desku.

- Dle obrázku povol boční šrouby konzoly. Povol  střední šroub upevňující střední konzolu.

- V zadní části střední konzoly povol upevňující šrouby. Odstraň střední konzolu.

- Demontuj zadní šroub M8 upevňující mechanismus řazení na straně spolujezdce.

- Demontuj  přední šroub M 8upevňující mechanismus řazení na straně spolujezdce.

- - 8. Pomocí šroubů M8 x 75 a podložek zámkovou část na originál otvory. Zařaď polohu parking. Při zařazené poloze parking a uzamčení, jistící čep aretuje polohu řadící páky. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce šrouby zatrhej.

- Na zámkovou část nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvoru vrtej Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Ze strany řidiče ustav v označeném směru kryt na  bok mechanismu řazení. Vrtej dva otvory  Ø 4,1 mm.

- Dvěma dodávanými nýty proveď spojení krytu s mechanismem řazení. Ověř bezchybnou funkci zabezpečovacího řazení.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.