# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 566 PRO VOZY

# HYUNDAI SONATA 2.0 (r.2000)

# (mechanická převodovka - řazení bovdeny)

- Odstraň před pákou řazení kryt s vypínači. Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Pod krytem povol dva označené  šrouby.

- Odstraň hlavici páky řazení. Dle obrázku odstraň horní kryt střední konzoly.

- Dle obrázku povol  upevňující šrouby střední konzoly.

- Povol šrouby upevňující zadní část střední konzoly.

- Odstraň zadní díl střední konzoly.

- Pro snadnější přístup k boční stěně mechanismu řazení demontuj dle obrázku čtyři označené originál šrouby.

- Konzolu mechanismu řazení pozvední. Ze strany řidiče přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 566) na boční část mechanismu řazení. Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj opatrně přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Místa profrézovaná v plechové konzole mechanismu řazení ošetři předepsaným ochranným nátěrem.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku na boční část mechanismu řazení dodávaný kryt. Přes otvory v krytu vrtej do boční stěny mechanismu řazení dva otvory Ø 4,1 mm.

- Kryt upevni pomocí dvou dodávaných pevnostních nýtů.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Dle obrázku vlož zámkovou část ze strany řidiče k boční části mechanismu řazení.

- Demontuj levý zadní originál šroub M8 mechanismu řazení. Konec zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Zadní úchyt zámkové části připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 80 a podložky na zadní levý otvor mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části přilož rovnoběžně k přední stěně mechanismu řazení a dle dvou předvrtaných otvorů zhotov do plechu konzoly řazení otvory Ø 6,8 mm.

- Konzolu mechanismu řazení se zámkovou částí upevni do původní polohy. Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 20 a matic připevni přední úchyt zámkové části k plechu konzoly řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Hrot šablony označí na předním dílu střední konzoly místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

- Po důkladném označení zámkovou část opět demontuj. Odstraň z krytu zámkové vložky středící šablonu (Sch7).

- Dle označeného místa na střední konzole vrtej otvor Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru. Dle tohoto otvoru frézuj Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zámkovou část opět připevni k mechanismu řazení. Připevni všechny demontované šrouby konzoly mechanismu řazení. Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanismu řazení zatrhni všechny tři zatrhávací šrouby.

- Dle obrázku demontuj dva zadní originál šrouby mechanismu řazení.

- Pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15 proveď spojení zadního krytu s mechanismem řazení. Šrouby zatrhni.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

- Zkontroluj správnou činnost zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker ( ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.