# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 466 PRO VOZY

HYUNDAI  H 1  (2,5 D)

- V interiéru vozu demontuj plastový rámeček, manžetu i madlo řadící páky.

- Povol šrouby upevňující střední konzolu.

- Demontuj střední konzolu.

- Povol originál šroub upevňující plastový držák střední konzoly. Držák konzoly odstraň.

- Dle obrázku demontuj před řadící pákou dva originál šrouby M8.

- Pomocí dodávaného šroubu M8 připevni dle obrázku vrtací šablonu (BC 466) na levý originál otvor. Správně umístěnou šablonou zhotov vrtákem Ø 6,8 mm otvor přes podlahu vozu.

- Dle vodícího otvoru frézuj Ø 22 mm (BF 1+3). Zhotovený otvor ošetři proti korozi.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M 6 x 25 a podložky Ø 6,6 mm upevni zpět na původní místo plastový držák střední konzoly. Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Dvěma dodávanými zatrhávacími šrouby M 8 x 25 a vějířovými podložkami Ø 8,4 mm připevni zámkovou část na originál otvory k podlaze vozu. Šrouby zatrhni.

- Kroužek vzpěry nasuň dle obrázku na vedení zámkové části. Úchyt vzpěry připevni pomocí dodávané zatrhávací matice M6 a podložky na šroub M 6 x 25 upevňující plastový držák střední konzoly.

- Matici M6 i šroub M 6 x 12 kroužku vzpěry zatrhni.

- Na řadící táhlo připevni pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M 6 x 20 dvojdílnou objímku s okem. Polohu objímky nastav tak, aby při zařazeném zpětném chodu a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně středem oka objímky, a tím aretoval polohu řadící páky.  Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

Dle obrázku připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M 6  záchyt jistícího čepu k vedení zámkové části. Záchyt nesmí omezovat vysouvání jistícího čepu, ani řazení žádného rychlostního stupně. Po ověření správné polohy záchytu a bezchybné funkce MZ šroub záchytu zatrhni.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Následně zatrhni šrouby objímky řadícího táhla.

- Na kloubu řadící tyče vyměň originál matici za dodávanou zatrhávací matici M8 a vějířovou podložku Ø 8,4 mm. Matici zatrhni.

- Proveď konečné zatmelení okolo vedení zámkové části procházející podlahou vozu. Použij předepsaný tmel od firmy Würth.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 13).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Tímto místem vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Vodícím otvorem frézuj Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou
manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu výrobce:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček