TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 905/B

- - 3.  Po obou stranách demontujte šrouby upevňující boční plastové kryty střední konzoly. Kryty střední konzoly odstraňte.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej směrem nahoru.

- Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

- V odkládací přihrádce vyjměte plastový kryt.

- Pod krytem demontujte upevňující šrouby.

- V přední části střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraňte.

- Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení (oba zadní a přední pravý).

- Na místo dvou demontovaných zadních originál šroubů vložte dle obrázku držák zámku. Na místo předního pravého demontovaného šroubu vložte dodávaný distanční sloupek.

- Držák zámku i distanční sloupek připevněte k mechanismu řazení pomocí tří zatrhávacích šroubů M6 x 70 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Na řadící páku připevněte dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Seřiďte správně polohu objímky řadící páky a vedení zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet ke kontaktu objímky se zámkovou částí. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny zatrhávací šrouby a to zámkové části, držáku zámku i objímky řadící páky.

- Znovu vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Na bovden řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Po seřízení správné polohy krytu (kloubu) bovdenu a ověření bezchybné funkce MZ Construct oba šrouby zatrhněte.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Na vnitřní straně bočního plastu, v místě kde dojde k frézování otvoru pro kryt zámkové vložky, odstraňte dle potřeby část plastové příčky, která by vadila při značení hrotem středící šablony.

- - 18. Boční plastový kryt střední konzoly přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části plastového krytu místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. V tomto označeném místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením plastového krytu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

19. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením plastového krytu střední konzoly na původní místo. Po ověření dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.