TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 653  PRO VOZY

# CITROËN JUMPER (mr.2002)

# (PEUGEOT BOXER, FIAT DUCATO)

(5-ti stupňová převodovka - „R“ dopředu)

- Povysuň rámeček s manžetou řadící páky. Demontuj dle obrázku šrouby upevňující plastovou konzolu okolo řadící páky.

- Plastovou konzolu odstraň.

- Dle obrázku nařízni a odlom část výztuhy kulisy mechanismu řazení. Dle potřeby (pro snadné vložení zámkové části do kulisy mechanismu řazení) odfrézuj část pravého spodního rohu plastové konzoly (viz. obr.).

- Před řadící pákou demontuj dva označené originál šrouby mechanismu řazení.

- Dle obrázku připevni na táhlo bovdenu řazení dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Objímku připevni zatím pouze dvěma dodávanými zatrhávacími šrouby M5. Vzhledem k malému prostoru mezi zatrhávacími šrouby (pro nasazení nástrčkového klíče) šrouby do objímky připevni do kříže. Šrouby zatím nezatrhávej!

- - 7. Na místa dvou demontovaných originál šroubů mechanismu řazení připevni dle obrázku zámkovou část (resp. úchyty zámkové části). Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 25. Šrouby zatím nezatrhávej.

8. Seřiď správně polohu objímky na táhle bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni oba šrouby upevňující zámkovou část k mechanismu řazení. Znovu ověř správnou polohu objímky táhla bovdenu řazení a zatrhni dva upevňující šrouby M5. Po zatržení našroubuj do objímky zbývající dva zatrhávací šrouby M5, které také zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Dle obrázku na vnitřní části plastové konzoly řadící páky odlom spodní výztuhu. Plastovou konzolu upevni (přilož) pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Na označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením plastové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením plastové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček