# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 725/A PRO VOZY

# FORD TRANSIT CONNECT (mr. 2006)

#### (mechanická, 5-ti stupňová převodovka - řazení bovdeny)

- Dle obrázku odstraňte kryt řazení.

- Demontujte označené přední šrouby střední konzoly.

- V odkládací přihrádce demontujte označené upevňující šrouby. Střední konzolu odstraňte.

- Demontujte tři označené originál matice mechanismu řazení (obě přední a levou zadní).

- Na místo demontované levé přední i zadní originál matice mechanismu řazení našroubujte dodávané distanční sloupky (l = 78 mm).

Na místo demontované pravé přední originál matice mechanismu řazení našroubujte distanční sloupek (l = 55 mm).

- Na distanční sloupky připevněte dle obrázku držák zámku. Spojení proveďte pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Pokud při následné montáži mechanického zabezpečení dojde ke kontaktu krytu zámkové vložky s plastovou konzolou, odstraňte dle potřeby část této plastové konzoly.

- Do kroužku držáku zámku vsuňte dle obrázku vedení zámkové části a proveďte jeho připevnění pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12. Pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 proveďte připevnění úchytu zámkové části k otvoru v držáku zámku.

Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávanou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Všechny upevňující šrouby lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

9. Polohu objímky bovdenu řazení seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky (až do otvoru v držáku zámku) a tím aretoval polohu řadící páky. Při uzamykání nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu s okem objímky, příp. s držákem zámku. V odemčeném stavu při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení!

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte všechny upevňující šrouby (pět šroubů držáku zámku, jeden šroub úchytu zámkové části a jeden šroub objímky bovdenu řazení).

10. - 11. V místě, kde by docházelo ke kontaktu objímky bovdenu řazení s plechovým držákem střední konzoly, odstřihněte potřebnou část tohoto plechu, viz obr.

12.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

13. Střední konzolu připevněte zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Správnou polohu zhotoveného otvoru ověřte přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

14. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

15. Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte dodávaný těsnící kroužek - 2.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-  Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D.