TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1240 PRO VOZY 
PEUGEOT BIPPER, CITROËN NEMO, FIAT FIORINO (mr. 2008) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- - 14. Vyjměte kryt s manžetou řadící páky a povysuňte jej přes rukojeť. Demontujte všechny označené díly potřebné k demontáži středové konzoly. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

15.	V případě potřeby odřízněte dle obrázku označenou část kulisy mechanismu řazení.

16. - 17. Demontujte označené originál šrouby.

18.	Dodávanou vzpěru připevněte dle obr. na místo demontovaného originál šroubu kulisy mechanismu řazení. Na šroub M8 x 110 (s podložkou), mezi vzpěru a kulisu řazení, vložte dodávaný distanční sloupek (l = 5 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

19. - 20. Přední úchyt zámkové části připevněte dle obr. na místo bočního demontovaného šroubu plechového držáku a současně vedení zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry. Spojení předního úchytu zámkové části s plechovým držákem proveďte pomocí zatrhávacího šroubu 
M8 x 30 (s podložkou). Na šroub, mezi úchyt a plechový držák, vložte dodávaný distanční sloupek (l = 10 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

Na táhlo řazení připevněte dle obr. dodávanou objímku bovdenu s okem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

21.	- 24. Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky bovdenu se zámkovou částí. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky až do záchytu vzpěry. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po seřízení správné polohy vedení zámkové části zatrhněte šroub M6 x 12 kroužku vzpěry.

Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte i šroub vzpěry, zámkové části a objímky s okem.

25.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

26.	Upevněte pečlivě středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky). Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

27.	Zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm

28. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

29.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.