TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 255 PRO VOZY

# CHRYSLER VOYAGER (DODGE CARAVAN)

# (automatická převodovka)

- V interiéru vozu demontuj dle obrázku plastový kryt a krycí plech ( SIPS ).

- Demontuj originál matici M6 přichycující držák bovdenu řazení. Dle obrázku přilož k držáku bovdenu řazení šablonu ( BC 251 ).

- Dle šablony vrtej do držáku bovdenu řazení otvor Ø 5 mm. Závitníkem M6 zhotov v předvrtaném otvoru závit.

- Na koncové úchyty zámkové části přišroubuj dle obrázku dvěma zatrhávacími šrouby

M6 x 15 držák bovdenu řazení. Šrouby zatrhni.

- Zámkovou část s upevněným držákem bovdenu řazení připevni na původní místo pomocí zatrhávací matice M6. Dle obrázku přilož úchyt zámkové části k zadní straně držáku plastu. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov dle obrázku otvor do držáku plastu. Otvor Ø 6,8 mm vrtej v místě otvoru na úchytu zámkové části. Pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6  s podložkou ( LOCK ) proveď spojení zámkové části s držákem bovdenu řazení.

- Zkontroluj správnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Jistící čep aretuje řadící páku v poloze parking ( mezi jistícím čepem a řadící pákou musí být v uzamčeném stavu vůle cca 1-2 mm ). Po ověření bezchybné funkce zatrhni jak šroub, tak i matici M6 držáku bovdenu řazení.

- Na konec zámkové části vlož středící šablonu ( Sch 7 ). Krycí plech ( SIPS ) přilož na původní místo. Hrot šablony označí na plechu místo pro zhotovení otvoru pro kryt zámkové vložky. V tomto místě vrtej Ø 6,8 mm. Předvrtaným otvorem frézuj Ø 46 mm ( BF 5+8 ). Také plastový kryt přilož na původní místo a pomocí středící šablony (Sch 7) označ střed otvoru pro kryt zámkové vložky. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov opět vodící otvor, kterým frézuj Ø 39,5 mm

( BF 11 ).

- Krycí plech ( SIPS ) i plastový kryt připevni na původní místo. Zkompletuj všechny demontované díly. Nezapomeň na kryt zámkové vložky nasadit dle obrázku dodávanou pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ CONSTRUCT.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.  Konstrukční změny jsou  vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček M.