Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 1244 na vozy

FIAT BRAVO (mr. 2008) R-dopředu

(mechanická, 6 st. převodovka)

- - 22. Demontujte označené plastové kryty, rámečky a panely středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

23.	- 25. Demontujte vzduchovod topení.

26.	Ze strany spolujezdce vložte vrtací šablonu (BC 1244) do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

27.	Šablonu vyjměte a v místě zhotoveného otvoru upravte okraj (lem) podlahy vozu tak, aby bylo možno v tomto místě přiložit frézu Ø 25 mm ke stěně kulisy řazení.

28.	Po natvarování podlahy vozu vložte stopku frézy Ø 25 mm (BF 28+3) do vyvrtaného otvoru v kulise řazení. Dle tohoto vodícího otvoru frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm. Otřepy po frézování pečlivě začistěte a odstraňte.

29.	Dle obr. odvrtejte označený nýt plastového držáku (strana spolujezdce).

30.	Držák odkloňte a označený otvor v podlaze vozu převrtejte na Ø 8,8 mm. Převrtaný otvor ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

31.	Do převrtaného otvoru v podlaze vozu zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

32.	Plastový držák nainstalujte zpět do původní polohy. Na místo odvrtaného nýtu vložte dle obr. sloupek segmentu.

33.	Přední úchyt zámkové části vložte na sloupek segmentu a pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 40 (s podložkou) jej připevněte k podlaze vozu. Koncovou část vedení (trubky) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení (pásovinu zámkové části přisuňte až ke stěně kulisy řazení). Šroub ještě nezatrhávejte!

34.	Ověřte správnou polohu i bezchybnou funkci zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Dle označených otvorů v úchytu zámkové části (viz šipky) vrtejte přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm.

35.	Zámkovou část demontujte a zhotovené otvory v podlaze vozu převrtejte na Ø 8,8 mm. Převrtané otvory ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

36.	Do převrtaných otvorů v podlaze vozu zanýtujte dodávané maticové nýty M6.

37.	Přední úchyt zámkové části vložte znovu na sloupek segmentu a pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 40 jej opět připevněte k podlaze vozu. Zadní úchyt zámkové části připevněte k oběma maticovým nýtům. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 20. Šrouby ještě nezatrhávejte.

38.	Znovu ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a  odemčením. Po ověření bezchybné funkce vrtejte dle označeného otvoru v pásovině zámkové části přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm.

39.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct pojistěte polohu zámkové části dodávaným pevnostním nýtem (viz obr.).

40.	 Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a  odemčením. Po ověření zatrhněte všechny tři šrouby zámkové části.

41.	- 42. V místě polohy zámkové části vzduchovod topení dle potřeby nahřejte a natvarujte. Použijte horkovzdušnou pistoli.

43.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

44.	Boční plastový kryt středové konzoly umístěte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

45.  Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

46. - 47. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.