TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1297

- - 26. Demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu odstraňte. Demontujte vzduchovod topení.

27.	Ze strany řidiče přiložte vrtací šablonu (BC 1297) k boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor 
Ø 6,8 mm.

28.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

29.	Dle obr. odvrtejte označený nýt plastové konzoly (vlevo, před kulisou mechanismu řazení). Použijte vrták Ø 6,8 mm.

30.	Konzolu odkloňte a otvor po odvrtaném nýtu převrtejte v podlaze vozu nejdříve na 
Ø 6,8 mm, následně na Ø 8,8 mm. Otřepy po vrtání pečlivě začistěte. Otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

31.	Do převrtaného otvoru v podlaze vozu zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

32.	- 33. Plastovou konzolu nainstalujte zpět do původní polohy a na místo odvrtaného nýtu vložte velkoplošnou podložku a sloupek segmentu.

34.	Koncovou část vedení zámku vložte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Přední úchyt zámkové části připevněte přes nainstalovaný sloupek k podlaze vozu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40 s podložkou. Šroub ještě nezatrhávejte.

35.	Pásovinu k druhému (zadnímu) úchytu zámkové části přisuňte k boční stěně kulisy řazení a dle obou otvorů úchytu vrtejte přes podlahu vozu otvory Ø 6,8 mm.

36.	Zadní úchyt zámkové části odkloňte a zhotovené otvory v podlaze vozu převrtejte na Ø 8,8 mm. Otřepy po vrtání pečlivě odstraňte. Otvory ošetřete proti korozi.

37.	Do zhotovených  otvorů v podlaze vozu zanýtujte dodávané maticové nýty M6.

38.	Zadní úchyt zámkové části připevněte k oběma maticovým nýtům v podlaze vozu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 20. Opatrně také dotáhněte šroub M6 x 40 předního úchytu zámkové části. Šrouby ale ještě nezatrhávejte.

39.	Vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, nebo při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte všechny upevňující šrouby M6.

40.	Dle otvoru v boční pásovině zámkové části vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor 
Ø 4,1 mm. Otřepy po vrtání pečlivě odstraňte.

41.	Spojení boční pásoviny zámkové části s kulisou řazení proveďte pomocí dodávaného pevnostního nýtu.

42.	Nainstalujte zpět na původní místo vzduchovod topení. V místě polohy zámku odřízněte potřebnou část vzduchovodu. Vzniklé otvory po řezání nahřejte horkovzdušnou pistolí, zmáčkněte je a pečlivě zaslepte.

43.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

44.	Upevněte pečlivě středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky). Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm

45. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do středové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

46	Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.