TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 102  PRO VOZY

FIAT BRAVO - 1,9 TD, BRAVA - 1,9 TD

- Dle obrázku demontuj rámeček a manžetu řadící páky. Odstraň střední konzolu.

- Odstraň pryžovou manžetu řadícího mechanismu dle obrázku.

- Přilož vrtací šablonu (BC 102) za strany řidiče a vrtej otvor  6,8 mm (BF 16).

- Zhotov frézou (BF 5+8) otvor  46 mm pouze přes první stěnu mechanismu řazení.

- Dle obrázku znovu frézuj (BF 1+3) otvor  22 mm.

- Do držáku zámku vlož středící šablonu (Sch 2) Držák zámku přilož dle obrázku na boční část mechanismu řazení. Dle držáku vrtej čtyři otvory  6,8mm (BF 16). Pomocí zatrhávacích šroubů M6x15 a matic M6 s podložkou (LOCK), proveď spojení držáku zámku s mechanismem řazení. Po ověření správné polohy šrouby zatrhni.

- Pro určení středu krytu zámkové vložky ve střední konzole použij středící šablonu (Sch 1), viz. obrázek. (Nebo nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 6). Upevni střední konzolu do původní polohy, hrot šablony označí místo pro střed zámkové vložky).

- Dle označeného bodu vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm (BF 15). Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm (BF 16).

- Na vyjmuté střední konzole dle předvrtaného otvoru frézuj  44,3 mm (BF10). Otřepy pečlivě začisti.

- Zatrhni dva šrouby M6 x 30 přichycující zámkovou část k držáku zámku. Demontované díly zkompletuj a několikerým uzamčením ověř správnou funkci MZ. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.