TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 407  PRO VOZY

FIAT BRAVA S, BRAVO S - 1,4

- Demontuj střední konzolu, odstraň pryžovou manžetu páky řazení.

- Přilož vrtací šablonu (BC 407) ze strany spolujezdce. Označ a vrtej otvor  6,8 mm (BF 16).

- Vrtej až přes pravý plech u řadící páky.

- Zhotov frézou BF 5 + 8 otvor  46 mm.

- Do držáku zámku vlož středící šablonu (Sch 1). Ošetři vyvrtané otvory proti korozi. Přilož držák zámku dle obrázku na bok podlahy. Vrtej čtyři otvory  6,8 mm 
(BF 16). Ošetři všechny vyvrtané otvory proti korozi. Zatrhávací šrouby M6 x 10,5 s podložkami LOCK.

- Zatrhni čtyři šrouby M6 x 10,5 a matice, kterými upevníme držák zámku k boku podlahy.

- Převrtej otvor  6,8 mm na  12 mm. Dle obrázku.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na jistící čep nasaď oko v záchytu. Na plechu řadící páky označ ryskou polohu hrany záchytu. Řadící páku demontuj.

- Po opětovném přiložení záchytu k rysce označ středy otvorů dle obrázku.

- Vrtej dva otvory  5 mm pro závit M6.

- Vyřež dva závity M6

- Záchyt upevni k řadící páce dvěma šrouby M6x10,5. Šrouby zatím nezatrhávej. Zpětně namontuj řadící páku a prověř správnou polohu oka záchytu na řadící páce při uzamykání zámku. Ověř správnou funkci MZ několikerým uzamčení. Nesmí dojít k omezení při řazení ostatních rychlostních stupňů.

- Po ověření zatrhni dva šrouby.

- Znovu zkompletuj řadící páku a prověř několikerým uzamčením správnost funkce MZ.

- Originál matici nahraď zatrhávací maticí M6 a zatrhni.

- Nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 6). Upevni střední konzolu do správné polohy, hrot šablony označí místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Dle označeného bodu vrtej otvor Ø 4,1 mm (BF 15). Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Potom otvor převrtej na Ø 6,8 mm (BF 16).

- Dle předvrtaného otvoru frézuj  44,3 (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Po prověření správné polohy zámkové části zatrhni dva šrouby M6.

- Demontované díly zkompletuj a několikerým uzamčení ověř správnou funkci MZ. Na kryt zámkové části nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako   jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.