Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 1247 na vozy

FIAT CROMA (mr. 2008) R-dopředu

(mechanická, 6 st. převodovka)

- - 18. Demontujte označené plastové kryty, rámečky a panely středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

19.Odřízněte označený plastový úchyt.

20.	Rozpojte táhlo řazení a pod kloubek vložte dodávaná pryžová těsnění.

21.	Demontujte označené originál šrouby.

22. - 23. Na místa demontovaných originál šroubů připevněte dle obr. dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 60 a M8 x 110. Pod oba šrouby vložte velkoplošné podložky Ø 8,4 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

24.	- 25. Vedení zámkové části vsuňte do kroužku podpěry (viz obr. 25) a úchyt zámkové části připevněte k označenému otvoru v plechovém držáku středové konzoly  (viz obr. 24). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (kroužek podpěry) a zatrhávacího šroubu M6 x 15 s zatrhávací maticí M6 (úchyt zámkové části). Šrouby ani matici ještě nezatrhávejte.

26.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus).

Seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu s vedením zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

27.	- 28. Znovu ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a  odemčením. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte všechny šrouby i matici upevňující zámkovou část, podpěru a kryt bovdenu.

29.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

30.	Boční plastový kryt středové konzoly umístěte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

31. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

32. - 33. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.