# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 806 PRO VOZY

# FORD FOCUS C-MAX (mr. 2004)

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- Dle obrázku demontujte upevňující šrouby zadního dílu středové konzoly.

- Demontujte upevňující šrouby v přední části zadního dílu středové konzoly.

- Zadní díl středové konzoly odstraňte.

- Vyjměte kryt řazení a rámeček s manžetou řadící páky povysuňte přes madlo řadící páky.

- Před místem spolujezdce odstraňte plastový kryt.

- Pod vyjmutým krytem demontujte upevňující šrouby.

- Před řadící pákou demontujte upevňující šrouby předního dílu středové konzoly.

- Přední díl středové konzoly odstraňte.

- Vrtací šablonu (BC 806) přiložte do označeného místa v boční stěně kulisy mechanismu řazení (strana spolujezdce). Dle správně přiložené šablony vrtejte otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Dle obrázku demontujte tři označené originál matice kulisy mechanismu řazení.

- Na táhlo řazení připevněte dodávaný díl (oko s krytem). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub jemně dotáhněte, ale nezatrhávejte!

- Kryt bovdenu vložte na dva horní originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

- Dle obrázku připevněte kryt bovdenu k oběma horním originál šroubům kulisy mechanismu řazení. Na levý originál šroub našroubujte zatrhávací matici M6. Na pravý šroub našroubujte dodávaný distanční sloupek.

- V případě potřeby odřízněte dle obrázku část plastové kulisy mechanismu řazení, jenž by omezovala bezproblémovou instalaci zámkové části.

- Zámkovou část připevněte dle obrázku na distanční sloupek (zatrhávací šroub M6 x 18) 
a na spodní originál šroub kulisy mechanismu řazení (zatrhávací matice M 6).

- - 18. Seřiďte správnou polohu oka na táhle řazení a vysunutého jistícího čepu zámkové části.  Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet ke kontaktu oka s žádnou částí vozu, ani se zámkovou částí. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte jak obě matice i šroub M6 zámkové části, tak i šroub M6 (imbus) táhla řazení.

19. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20. Přední díl středové konzoly nasaďte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

21. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle vodícího otvoru do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy pečlivě začistěte.

22. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i             jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.