TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 612  PRO VOZY

# FIAT DUCATO (mr.2001)

(PEUGEOT BOXER, CITROËN JUMPER)

- Uvolni rámeček manžety řadící páky. Manžetu povysuň.

- - 3. Demontuj všechny potřebné šrouby upevňující plastovou konzolu pod volantem vozu.   Konzolu demontuj.

4.   Na silonové konzole mechanismu řazení odstřihni v místě následovného připevnění objímky bovdenu řazení označenou příčku (viz. obr.).

- Dle obrázku připevni na bovden řazení dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M5 x 15. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku demontuj na silonové konzole mechanismu řazení dvě označené originál matice M6. Místo těchto matic nasaď na originál šrouby zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice ještě nezatrhávej. Nyní seřiď správně polohu objímky řadícího bovdenu. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně prochází středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Zkontroluj bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni čtyři šrouby M6 x 15 objímky řadícího bovdenu i obě matice M6 zámkové části.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni správně a pečlivě střední plastovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej otvor 
Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvoru vrtej Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost MZZ několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Problémy při montáži, připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu výrobce:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček