TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
 CONSTRUCT  CF 1188  PRO VOZY

# FIAT GRANDE PUNTO (mr. 2007) R-dopředu

# (mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte je přes rukojeť.

- Vyjměte označený panel středové konzoly.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- Odstraňte boční plastové kryty.

- Pod vyjmutými kryty demontujte upevňující šrouby.

- Demontujte označený upevňující šroub.

- Odstraňte středovou konzolu.

- Demontujte označený šroub a matici plechového držáku (strana spolujezdce). Držák odstraňte.

9.	Rozpojte vzduchovod topení.

10.	Dle obrázku odřízněte v místech následného uložení mechanického zabezpečení část koberce podlahy vozu.

11.	Dle obrázku přiložte vrtací šablonu (BC 1188) na boční stěnu kulisy mechanismu řazení (strana spolujezdce). Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

12.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

13.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části nasaďte na boční originál šroub demontovaného plechového držáku (plechový držák zatím ještě nemusíte nasazovat zpět na původní místo). Spojení úchytu zámkové části proveďte pomocí zatrhávací matice M8 s podložkou (matici ještě nezatrhávejte!).

14.	Ověřte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení (případně polohu zámkové části seřiďte). Zámkovou část ustavte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretoval polohu řadící páky. Při uzamykání mechanického zabezpečení, při řazení zpátečky, nebo při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po seřízení správné polohy mechanického zabezpečení vrtejte přes otvory v zadním úchytu zámkové části dva otvory Ø 6,8 mm přes  plech podlahy vozu.

15.	Zámkovou část odstraňte a zhotovené otvory převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvory ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem. Do obou převrtaných otvorů v podlaze vozu zanýtujte dle obrázku dodávané maticové nýty M6.

16.	Přední úchyt zámkové části znovu nasaďte na boční originál šroub plechového držáku. Zadní úchyt připevněte na oba maticové nýty v podlaze vozu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 18.

Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte oba upevňující šrouby zadního úchytu zámkové části.

17.	Na původní místo v interiéru vozu nasaďte demontovaný plechový držák. Pro připevnění použijte původní demontovaný originál šroub (otvor nahoře) a dodávanou zatrhávací matici M8 s podložkou, viz šipka (touto maticí připevněte jak úchyt zámkové části, tak plechový držák).

Po opětovném vyzkoušení bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct dotáhněte zatrhávací matici tak, až dojde k odtržení utahované hlavy.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19.	Pečlivě ustavte středovou konzolu do původní polohy. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontovaném panelu středové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21.	Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Jako ochranu proti korozi otvoru v podlaze vozu použijte základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil:  Ing. Kadlec K.