TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
 CONSTRUCT  CF 1010  PRO VOZY

# FIAT GRANDE PUNTO, mr. 2006 (R-dozadu)

# (mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- Odstraňte zadní panel střední konzoly.

- Demontujte označené upevňující matice.

- Demontujte označený spojovací materiál (šroub/matici).

- Odstraňte boční plastové kryty.

- Demontujte označený upevňující šroub.

- Odstraňte přední panel střední konzoly.

- V místě následného uložení držáku zámku odřízněte potřebnou část koberce podlahy vozu.

- Dle obrázku zkompletujte vedení (trubku) zámkové části s kroužkem držáku zámku. Objímku s okem připevněte na řadící páku pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Dle obrázku přiložte držák zámku na podlahu vozu a seřiďte správnou vzájemnou polohu zámkové části s objímkou řadící páky (pod držák zámku vložte na podlahu vozu dodávaný distanční plech!). Při uzamčení mechanického zabezpečení musí vysunutý jistící čep procházet volně okem objímky řadící páky až do otvoru (krytu) v držáku zámku. Nesmí docházet k dotyku jistícího čepu s žádnou částí mechanického zabezpečení, ani k žádnému jinému omezení řazení.

Po správném seřízení vzájemné polohy zámkové části s objímkou řadící páky vrtejte dle dvou otvorů v držáku zámku otvory Ø 6,8 mm přes plech podlahy vozu.

9.	Otvor Ø 6,8 mm zhotovte do podlahy vozu i v místě uložení předního úchytu zámkové části.

10.	Držák zámku i se zámkovou částí odstraňte a všechny tři předvrtané otvory převrtejte na 
Ø 8,8 mm (BF 33). Zhotovené otvory ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

11. - 12.	Do všech tří převrtaných otvorů Ø 8,8 mm zanýtujte dodávané maticové nýty M6.

13. - 14. Zkompletovanou zámkovou část s držákem zámku znovu upevněte na výše uvedené místo. Spojení držáku zámku s podlahou vozu proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 25.

Přední úchyt zámkové části připevněte dle obrázku k podlaze vozu pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18.

15. - 16. Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šrouby držáku zámku i předního úchytu zámkové části.

Prořaďte všechny rychlostní stupně, zařaďte zpátečku a uzamkněte mechanické zabezpečení. Pokud při řazení rychlostních stupňů nedochází k dotyku objímky řadící páky s jakoukoliv částí držáku zámku, či vozu, zatrhněte oba šrouby objímky páky řazení.

17.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18.	Pečlivě ustav přední panel střední konzoly na původní místo. Hrot šablony označí na plastovém panelu střední konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte vrtákem 
Ø 4,1 mm otvor.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu střední konzoly na původní  místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

19.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontovaném panelu střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20.	Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Pro ochranu  proti korozi částečného  otvoru v podlaze vozu použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

- Konstrukční změny vyhrazeny.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil:  Ing. Zumpfe D.