TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 794  PRO VOZY

# FIAT IDEA (mr. 2004)

(mechanická převodovka)

- Vycvakni a povysuň rámeček s manžetou řadící páky. Kryt řazení dle obrázku odstraň.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Odstraň boční plastové díly střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- - 6. Dle obrázku demontuj šrouby potřebné k odstranění střední konzoly.

- Odstraň plastový kryt umístěný před místem spolujezdcem.

- Demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj dvě označené originál matice mechanismu řazení.

- Ze strany spolujezdce demontuj matici z označeného originál šroubu mechanismu řazení. Na místo matice našroubuj dle obrázku distanční sloupek.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni záchytné oko. Spojení proveď pomocí (zatím pouze jednoho) zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub jemně dotáhni, ale nezatrhávej.

- Zámkovou část připevni na místa dvou demontovaných matic na originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí zatrhávacích matic M8. Matice nezatrhávej. Přední úchyt zámkové části připevni na distanční sloupek. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 (s podložkou). Šroub nezatrhávej.

- - 14. Seřiď správnou polohu záchytného oka a jistícího čepu a to tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni obě matice M8, i šroub M6 x 15 zámkové části. Zatrhni také šroub záchytného oka. Po zatržení našroubuj do záchytného oka i druhý zatrhávací šroub M6 (imbus). Po ověření bezchybné funkce šroub zatrhni.

15.  Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

16. Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Tímto označeným místem vrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

17. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

18.  Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec