TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 743  PRO VOZY

# FIAT PANDA (mr. 2003)

(mechanická převodovka)

- Vycvakni a povysuň rámeček s manžetou řadící páky.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby rámečku řazení.

- Rámeček řazení odstraň.

- Pod odstraněným rámečkem demontuj označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Ve spodní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj označený originál šroub a matici mechanismu řazení. Na táhlo bovdenu řazení připevni dodávané záchytné oko. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Zámkovou část připevni dle obrázku na místo demontovaného originál šroubu a matice mechanismu řazení. Spojení zámkové části s mechanismem řazení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 35 s podložkou (spodní úchyt) a pomocí zatrhávací matice M8 (horní úchyt). Šroub ani matici zatím nezatrhávej.

- Polohu záchytného oka seřiď tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni šroub M8 x 35 i matici M8.

- Znovu se ujisti o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým prořazením všech rychlostních stupňů a následným uzamčením zámkové části. Po ověření zatrhni i oba šrouby M6 (imbus) upevňující záchytné oko.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Tímto označeným místem vrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec