TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
 CONSTRUCT CF 350  PRO VOZY

# FIAT PUNTO

- V interiéru vozu povol šroub přichycující střední konzolu a demontuj madlo, rámeček a manžetu řadící páky. Ve spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí a demontuj jeho krycí plech.

- Dle obrázku přilož dodávanou vrtací šablonu (BC 350/1) na bok podlahy vozu ze strany spolujezdce a vrtej otvor  6,8 mm až do interiéru vozu.

- Z vnitřní části vozu frézuj dle vodícího otvoru  46 mm (BF 5+8).

- Upevni středící šablonu (Sch 2) do držáku zámku. Následně ji vlož do vyfrézovaného otvoru. Dle obrázku naznač a vrtej čtyři otvory držákem zámku pouze přes plech podlahy.

- Před přiložením držáku zámku nanes na všechny styčné plochy mezi držákem a podlahou dostatečné množství předepsaného polyuretanového tmelu. Pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkami (LOCK) proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Po ověření správné polohy držáku zámku šrouby  zatrhni.

- Z držáku zámku vyjmi středící šablonu.

- Dle obrázku přilož vrtací šablonu (BC 350/2) na bok krytu mechanismu řazení. Vrtákem 
 4,1 mm vrtej dle šablony otvor přes kryt mechanismu řazení. Po ověření správnosti zhotoveného otvoru převrtej  4,1 mm  na  6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru. Teprve potom frézuj dle obrázku otvor 
 22 mm (BF 1+3) přes kryt mechanismu řazení.

- Zámkovou část vlož do držáku zámku. Na konec zámkové části nasaď vzpěru. Konec zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru. Správnou polohu zasunutí urči tak, aby jistící čep v odemčeném stavu neomezoval funkci řazení a na zpětný chod aretoval polohu řadící páky. Vzpěru přilož dle obrázku k plechu upevňujícího kryt mechanismu řazení. Po ověření správnosti vrtej přes oko vzpěry otvor  6,8 mm. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu proveď spojení vzpěry a plechu.

- Po ověření správné činnosti zabezpečovacího zařízení zatrhni dle obrázku šroub M6 x 30 držáku zámku.

- Znovu ověř bezchybnou funkci MZZ Construct několikerým uzamčením. Následně šroub vzpěry M6 x 12 zatrhni.

- Proveď konečnou ochranu proti korozi předepsaným tmelem. Použij tmel: Karosserie Acryl grau od firmy Würth.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Při uzamčení zámkové části nasaď dodávané oko řazení na jistící čep. Oko přilož dle obrázku k boku podkovy řazení. Dvěma předvrtanými otvory označ na podkově místa pro uchycení s okem řazení.

- Demontuj řadící tyč, vyjmi podkovu řazení a označenými místy vrtej otvor  5 mm. Závitníkem M6 zhotov v obou vyvrtaných otvorech závit.

- Podkovu řazení upevni společně s řadící tyčí na původní místo. Upevnění proveď dle obrázku pomocí dodávané zatrhávací matice M6.

- Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10 proveď spojení oka s podkovou řazení. Po ověření správné funkce šrouby zatrhni.

- Při zařazeném zpětném chodu musí jistící čep volně procházet středem oka řazení.

- -19. Dle obrázku vyměň u objímky držáku řazení obě originál matice za matice M6 zatrhávací.

- Zkompletuj a upevni střední konzolu řadící páky na původní místo. Zkompletuj všechny demontované díly.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni tmelem.

Předepsaný těsnící tmel:  Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy Würth.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.