Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ

CONSTRUCT CF 530/A PRO vozy

VW BORA, GOLF IV (r.v. 1999-)

(mechanická převodovka - řazení lanovody - magnezium)

Pozn.: Foto montáže konzoly mechanického zabezpečení použito z vozu Škoda Octavia.

- U zadního dílu střední konzoly vyjměte dle obrázku plastové krytky šroubů spojující přední a zadní díl střední konzoly.

- Tyto šrouby demontujte.

- Dle obrázku demontujte šrouby předního dílu střední konzoly.

- Vyjměte popelník.

- Pod popelníkem demontujte označený šroub.

- Vyjměte rámeček s koženkou páky řazení.

- Dle obrázku vyjměte popelník a rozpojte elektrickou instalaci.

- Demontujte přední díl střední konzoly.

- Dle obrázku demontujte přední dvě originál matice mechanismu řazení.

10. Položte a vycentrujte podložku  na otvory v zadní části mechanismu řazení.

(POZOR: Pro vozy  s motorizací 4x4 se podložka neinstaluje !!!!).

11. Nasaďte konzolu se zámkovou částí na dva přední šrouby mechanismu řazení, zadní úchyty konzoly ustavte na dva otvory v zadní části mechanismu řazení. Konzolu upevněte pomocí dvou zatrhávacích matic M8 a dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení mechanického zabezpečení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte obě matice M8 i oba šrouby M8 x 25.

12. Na zámkovou část nasaďte středící šablonu (Sch 7).

13. Ustavte pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky). Na demontované střední konzole v  označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

14. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy pečlivě začistěte.

15. Zkompletujte všechny demontované díly včetně zapojení konektorů elektrické instalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.