# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 928  PRO VOZY

# VW GOLF PLUS (mr. 2005)

(mechanická převodovka - magneziové řazení)

- V zadní části střední konzoly demontuj dle obrázku upevňující šrouby.

- Odkloň zadní plastový kryt, rozpoj konektor elektroinstalace a kryt odstraň.

- Demontuj označené upevňující šrouby.

- Po obou bočních stranách zadní části střední konzoly vyjmi plastové kryty šroubů.

- Pod vyjmutými kryty demontuj upevňující šrouby.

- Zadní část střední konzoly odstraň. Demontuj po obou stranách upevňující šrouby.

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky a povysuň jej nahoru přes madlo páky řazení.

- Dle obrázku demontuj čtyři označené šrouby horního krytu řazení.

- Horní kryt řazení odstraň.

- V přední části střední konzoly demontuj označené upevňující šrouby.

- Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku demontuj označené originál matice mechanismu řazení a plechového držáku střední konzoly. Plechový držák střední konzoly vyjmi.

- Pod vyjmutým plechovým držákem demontuj zbývající dvě originál matice mechanismu řazení.

- Dle obrázku odstřihni část plechového držáku střední konzoly.

- Upravený plechový držák střední konzoly přilož dle obrázku ke konzole se zámkovou částí. Dle dvou otvorů v kostce konzoly vrtej přes plechový držák dva otvory Ø 6,8 mm.

- Plechový držák připevni ke konzole se zámkovou částí pomocí dvou nezatrhávacích šroubů 
M6 x 20 (s podložkami).

- Konzolu se zámkovou částí připevni dle obrázku na čtyři originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí čtyř zatrhávacích matic M6. Konzolu i s kulisou mechanismu řazení posuň na podlaze vozu co nejvíce ke straně spolujezdce. Po seřízení správné polohy dotáhni čtyři zatrhávací matice M6. Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámku otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni všechny čtyři matice M6.

Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole místo pro následné vrtání otvoru.

- Dle obrázku zhotov v označeném místě otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 23. Zkompletuj pečlivě všechny demontované díly, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.