# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 637 PRO VOZY

# FORD FOCUS 1.8 TD

- Demontuj hlavici řadící páky. Odstraň rámeček s manžetou řadící páky. Odstraň horní plastový díl střední konzoly. Povol tři označené originál matice.

- Dle obrázku připevni zámkovou část na tři originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí  tří dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku sejmi na řadící páce táhla ovládání pojistky zpětného chodu (jinak nelze nasadit objímku s okem na řadící páku).

- Dle obrázku připevni na řadící páku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 20. Šrouby zatím nezatrhávej. Nasaď zpět táhla ovládání pojistky zpětného chodu.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky.  Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet ke kontaktu objímky s žádnou částí vozu, ani se zámkovou částí. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni matice M6 upevňující zámkovou část k mechanismu řazení.

- Znovu se ujisti o bezchybné funkci mechanického zabezpečení. Zatrhni oba šrouby M8 x 20 objímky řadící páky.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 13).

- Horní plastový kryt střední konzoly připevni pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části plastového krytu místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V tomto označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením plastového krytu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením plastového krytu střední konzoly na původní místo. Po ověření dle vodícího otvoru frézuj do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i          jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.