TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 89 PRO VOZY

# AUDI A 4, AUDI A6, VW PASSAT (mr. 2001)

(6-ti rychlostní)

- Přilož dodávanou vrtací šablonu (Audi A4 6-ti rychlostní - BC 38/4; Audi A6 6-ti rychl. - BC 89; VW PASSAT 6-ti rychl. - BC 89/1) dle obrázku ke spodnímu okraji a hraně střední konzoly (u vozů Audi A6 a VW Passat se střední konzola a vrtací šablona odlišuje od obrázku). Naznač a vrtej otvor průměr 6,8 mm přes koberec podlahy. Zkontroluj, zda v místě otvoru nevede elektrická instalace.

- Potom dokonči vrtání otvoru přes plech podlahy vozu.

- Předvrtaným otvorem frézuj otvor Ø 46 mm (BF 5+8) jen přes koberec tunelu. Koberec vysuň z pod střední konzoly. Zkontroluj, nevede-li zde elektrická instalace. Teprve potom dokonči frézování přes plech podlahy vozu.

4.  Dle obr. odřízni v místě upevnění držáku zámku horní část plastu

5. Do držáku zámku upevni středící šablonu (Sch 2) tak, aby byl držák vystředěn ve vyfrézovaném otvoru .

6. Dle otvorů vystředěného držáku vrtej Ø 6,8 mm jen přes plech podlahy pro jeho uchycení. Ošetři všechny vyvrtané otvory proti korozi předepsaným způsobem.

7. Na spodní části vozu demontuj tepelný kryt výfukového potrubí. Proveď spojení držáku zámku s plechem podlahy vozu pomocí dodávaných zatrhávacích pevnostních šroubů M6 x 20. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Vlož zámkovou část do držáku zámku. Šroub držáku zámku M6 x 30 mírně dotáhni. Na pryžovou manžetu č. 1 nanes akrylátový tmel ze strany dotyku se středovým tunelem. Na kryt zámkové vložky nasaď ze spodní strany vozu pryžovou manžetu č.1, kterou dotlač k boční stěně středového tunelu.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Pro názorné zjištění tvaru řadícího táhla a jeho aretaci jistícím čepem je na obr. 9 odsunuta manžeta řadícího mechanismu. Při montáži ji není nutno oddělávat, jinak nastává problematické zpětné nasazování upevňující ploché pružiny z interieru vozu .

10. Naznač a vrtej otvor Ø 6,8 mm v pryžové manžetě pro konec zámkové části. Na místo pro frézování  nanes mazací tuk.

11. Opatrně nafrézuj a dořízni otvor v manžetě BF 1+3 (při frézování otvoru přidržuj       pryžovou manžetu).

- Proveď zkušební uzamčení. Při uzamčení jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při prořazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni šroub M6 x 30 držáku zámku.

Dle otvorů ve vzpěře vrtej dle obrázku dva otvory Ø 4,1 mm do spodního dílu krytu řazení (pro pevnostní nýty).

13.  Vzpěru přinýtuj.

14.  Po ověření bezchybné funkce zatrhni dle obrázku šroub u kroužku vzpěry.

15. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Proveď řádné  zatmelení v okolí průchodu zámkové části karoserií vozu a především otvor v pryžové manžetě řadícího mechanismu. Zkompletuj demontované díly na podvozkové části vozu.

16.  Na kryt zámkové části v interieru vozu nasaď dodávanou  pryžovou manžetu č. 1.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil. Ing. Motáček V.