TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 712  PRO VOZY

VW SHARAN (mr. 2003)

(SEAT ALHAMBRA, FORD GALAXY)

(mechanická převodovka)

- Demontuj manžetu řadící páky.

- Demontuj rámeček řadící páky.  Rozpoj elektrickou  instalaci.

- Demontuj  šrouby upevňující střední konzolu.

- Odstraň střední konzolu.

- Dodávanou vrtací šablonu (BC 712) přilož dle obrázku ze strany spolujezdce k boční stěně kulisy mechanismu řazení. Šablonu připevni na pravý zadní otvor kulisy mechanismu řazení, spojení proveď pomocí demontovaného originál šroubu.

- Dle správně umístěné šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení opatrně otvor 
Ø 6,8 mm.

- Šablonu demontuj a dle zhotoveného otvoru opatrně frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Piliny po frézování pečlivě odstraň.

- V přední části interieru vozu demontuj dle obrázku označený originál šroub.

- Konec vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části přišroubuj na místo předního demontovaného originál šroubu. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávej.

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po nastavení správné polohy a ověření bezchybné funkce zámkové části vrtej dle zadního (levého) úchytu zámkové části přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm. Spojení úchytu s kulisou mechanismu řazení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice zalisované v podložce. Šroub ještě nezatrhávej.

- Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Přes prostřední úchyt zámkové části vrtej dle obrázku do stěny kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Spojení tohoto úchytu s kulisou řazení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice.

Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny upevňující šrouby zámkové části.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot středící šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na vyjmuté střední konzole vrtej dle označeného bodu otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.

- Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.

Dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-   Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.