TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 565  PRO VOZY

SEAT ALHAMBRA (mr. 2001)

(FORD GALAXY, VW SHARAN)

(mechanická převodovka)

- Ve spodní části vozu demontuj kryt výfukového potrubí.

- Demontuj matice upevňující mechanismus řazení.

- Demontuj manžetu řadící páky.

- Demontuj rámeček řadící páky.  Rozpoj elektrickou  instalaci.

- Demontuj  matice upevňující střední konzolu.

- Odstraň střední konzolu.

- Vyšroubuj čtyři originál šrouby.

- Ze strany řidiče  vlož pásovinu dle výkresu.

- Ze strany spolujezdce vlož koncovou část zámkové části. Našroubuj zpět tři originál  šrouby upevňující mechanismus řazení - kromě pravého předního.

- Do pravého předního  otvoru částečně našroubuj  dodávaný šroub.

- Nasaď zadní část  zámkové části.

- Dokonči  došroubování pravého předního šroubu do odlitku mechanismu řazení.

- Upevni dodanou maticí úchyt  zámkové části  k mechanismu řazení. Zařaď zpětný chod. Při uzamčení  musí dojít k aretaci řadící  páky.  Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni matici.

- Po ověření bezchybné funkce zatrhni šroub.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot středící šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na vyjmuté střední konzole vrtej dle označeného bodu otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.

- Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu 
č. 5.

Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.