TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 542 (542/A) PRO VOZY

# NISSAN ALMERA N16 (sport) r.v. 2000

- V podvozkové části vozu demontuj krycí plech výfukového potrubí.

- Dle obrázku demontuj matice M8 kotvící zadní držák uchycení řadící páky.

- Proti násilnému stažení táhla řazení z jistícího čepu upevni na zadní držák řadící páky záchyt (pomocí dodávaných zatrhávacích matic M8 a vějířových podložek). Matice zatrhni.

- Vyjmi horní plastový díl okolo řadící páky. Rozpoj elektrickou instalaci zapalovače.

- Povol boční šrouby upevňující přední část střední konzoly.

- Demontuj označené šrouby.

- Před ruční brzdou demontuj označený šroub.

- V zadní části střední konzoly vyjmi dle obrázku plastový díl.

- Demontuj dva označené šrouby.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- Odstraň střední konzolu.

- V místě upevnění zámkové části rozřízni dle obrázku koberec podlahy vozu.

- Vrtací šablonu (BC 535) vlož na přední originál šrouby mechanismu řazení. Dle šablony vrtej do podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. V podvozkové části vozu upevni zkušebně na táhlo řazení dvoudílnou objímku s okem. Zkontroluj, zda je vyvrtaný otvor soustředný s okem objímky táhla řazení.

- Po ověření správnosti zhotoveného otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm 
(BF 1+3). Zhotovený otvor ošetři proti korozi.

- V přední části mechanismu řazení demontuj dle obrázku obě originál matice M6.

- Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení nasaď dvě ploché podložky Ø 6,6 mm.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru a pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6 proveď dle obrázku spojení zámkové části s podlahou vozu. Matice zatím nazatrhávej.

- Přes otvor v úchytu zámkové části vrtej dle obrázku do podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm. Zhotovený otvor ošetři proti korozi.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice s podložkou proveď spojení úchytu zámkové části s podlahou vozu. Po ověření správné polohy zámkové části šroub i matice zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v tomto označeném místě otvor.

- Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď konečné zatmelení otvoru procházejícího podlahou vozu.

- Na táhlo řazení upevni pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 dvoudílnou objímku s okem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí jistící čep volně procházet středem oka objímky a tím aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Znovu zkontroluj správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni šrouby objímky táhla řazení.

- - 27. Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm. Vzájemnou polohu objímky s řadícím táhlem pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček