# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 35/A  PRO VOZY

# VW TRANSPORTER  2,5 TDi 75 kW (102 k)

(mechanická převodovka)

- Odstraň manžetu řadící páky. Ze strany řidiče přilož vrtací šablonu (BC 35/A) v označených směrech na bok plastu řadícího mechanismu. Dle šablony označ a vrtej  dva otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Dle pravého vodícího otvoru (blíž ke středu řadící páky) frézou Ø 46 mm (BF 5+8) odstraň pouze část plastové podložky (ne přes podlahu).

- Pokud je vůz vybaven topením do nástavby, povol dle obrázku šroub upevňující trubky.

- Dle levého vodícího otvoru (vzdálenější otvor od řadící páky) frézuj otvor Ø 46 mm

přes podlahu (BF 5+8).

- Pokud bude při umísťování držáku zámku označený šroub překážet, je nutné tento šroub odstranit.

- Do držáku zámku upevni středící šablonu (Sch 1). Přilož držák zámku  na podlahu vozu dle obrázku. Středící šablona (Sch 1) vystředí držák zámku v otvoru Ø 46 mm. Dle otvorů v držáku zámku označ a vrtej čtyři otvory Ø 6,8 mm pouze přes plech podlahy. Ošetři všechny zhotovené otvory proti korozi.

- Odstraň izolaci v místě vyvrtaných otvorů. Před přiložením držáku zámku nanes na všechny styčné plochy mezi držákem a podlahou vozu dostatečné množství těsnícího tmelu. Pomocí čtyř šroubů M6 x 15, podložek a matic M6 proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Šrouby zatrhej.

- Upevni do držáku zámku zámkovou část.

- Nasaď na zámkovou část vzpěru.

- Upevni na táhlo řazení objímku s okem. Při zařazeném zpětném chodu a uzamčení prochází jistící čep středem oka objímky a aretuje řadící mechanismus. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít ke kontaktu konce zámkové části s objímkou řazení (především 5. rychlostní stupeň), ani k jinému omezení řazení. Zkontroluj horní část krytu zámkové vložky v interieru vozu.

- Přes vzpěru  vrtej dva otvory Ø 4,1 mm do  nosníku podlahy.

- Vzpěru  ukotvi k nosníku podlahy dodávanými pevnostními nýty.

- Po ověření správné činnosti MZ zatrhni všechny označené šrouby.

- Proveď zatmelení částí pocházejících podlahou vozu.

- Polohu objímky na táhle pojisti dodávaným šroubem M4.

- Původní matici M6 upevňující táhlo řazení vyměň za dodávanou matici M6 zatrhávací. Pod matici vlož podložku Ø 6,4 mm. Matici pojisti proti samovolnému povolení. Použij lepidlo SSM od firmy Würth. Matici zatrhni.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 1.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker ( ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.