TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 595  PRO VOZY

CITROËN XSARA (mr.2001)

(mechanická převodovka - řazení tyčí)

- Demontuj madlo s manžetou řadící páky.

- Dle obrázku odstraň plastový rámeček.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový díl střední konzoly.

- Vyjmi popelník.

- Dle obrázku odstraň plastový panel.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj označené šrouby.

- Odstraň díl střední konzoly a demontuj označené šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu. Na přední dva originál šrouby vlož dle obrázku šablonu 
(BC 595). Dle šablony vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm. V případě, že se v podvozkové části vozu nachází krycí plech, vrtej otvor Ø 6,8 mm i přes krycí plech.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3). V případě, že se v podvozkové části vozu nachází krycí plech, frézuj otvor Ø 22 mm i přes krycí plech. Otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- Před řadící pákou demontuj dvě originál matice M6. Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Dle obrázku připevni zámkovou část na dva originál šrouby před řadící pákou. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6. Zkušebně připevni pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5 na táhlo řazení dvoudílnou objímku s okem. Šrouby zatím nezatrhávej. V uzamčeném stavu a při zařazeném zpětném rychlostním stupni musí vysunutý jistící čep volně procházet středem oka objímky (viz. obr. č. 14). Po ověření správné funkce obě matice M6 upevňující zámkovou část k podlaze vozu zatrhni.

- Dle obrázku proveď zatmelení okolo vedení zámkové části procházející přes podlahu vozu.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. V případě, že se v podvozkové části vozu nachází krycí plech, zkontroluj, zda-li při řazení rychlostních stupňů nedochází ke kontaktu objímky řadícího táhla s krycím plechem. V případě potřeby krycí plech dostatečně natvaruj.

- Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni čtyři šrouby M6 x 10,5 objímky táhla řazení.

- Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Na kloubu táhla řazení vyměň originál matici za dodávanou matici M6 zatrhávací. Matici zatrhni.

- - 20. Dle obrázků odřízni na vnitřní části střední konzoly plastové nálitky.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Přilož střední konzolu na původní místo a zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

24. Znovu se ujisti o správné poloze vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na  původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

25. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu :

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.