TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1116  PRO VOZY

# CHEVROLET CAPTIVA (mr. 2007)

(automatická převodovka)

1. - 2. Demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly.

3. - 4. Odstraňte plastové kryty. Rozpojte elektroinstalaci.

5. - 6. Demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly.

7.	Dle obrázku vyjměte panel umístěný pod volantem vozu.

8. - 10. Demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly.

11.	Vyjměte plastový rámeček řadící páky. Rozpojte konektor elektroinstalace.

12.	Odstraňte boční plastové kryty s ofukovači topení.

13. - 15. Demontujte označené upevňující šrouby.

16.	Odstraňte panel odkládací přihrádky.

17.	Demontujte označené upevňující šrouby.

18.	Vyjměte středovou konzolu.

19.	V místě následného uložení zámkové části odstraňte dle potřeby část plastového výlisku.

20.	Pro bezproblémový pohyb objímky s okem (na táhle bovdenu řazení) odstraňte dle potřeby část plastového výlisku, viz obr. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

21.	Demontujte obě označené originál matice M6.

22.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku s okem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

23.	Na místa obou demontovaných originál matic vložte dle obrázku dodávané distanční sloupky.

24.	Na oba distanční sloupky, resp. na místa demontovaných originál matic, připevněte dle obrázku držák zámku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

25. - 26. Do držáku zámku vložte zámkovou část a seřiďte správnou vzájemnou polohu mezi vysunutým jistícím čepem a okem objímky připevněné na táhle bovdenu řazení.

Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

27.	Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením zatrhněte obě upevňující matice M6.

28.	Znovu se ujistěte o bezchybné funkci MZ Construct několikerým uzamčením zámkové části. Následně zatrhněte i šroub upevňující objímku s okem na táhle bovdenu řazení.

29.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

30. Středovou konzolu přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní    straně konzoly místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

31. Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě začistěte.

32. - 33. Zámkovou část prostrčte vyfrézovaným otvorem v boční stěně středové konzoly. Dle potřeby seřiďte správnou vzájemnou polohu zámkové části a středové konzoly. Po správném seřízení polohy zámkové části v držáku zámku a po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte oba upevňující šrouby držáku zámku.

34. Pečlivě proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžový těsnící kroužek (CF 014).

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.