TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
 CONSTRUCT CF 629  PRO VOZY

# FIAT STILO (mr. 2001)

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části odstraň panel topení a demontuj upevňující šrouby.

- V odkládacím prostoru demontuj upevňující šroub.

- Odstraň manžetu ruční brzdy.

- Odstraň manžetu řadící páky.

- V předním odkládacím prostoru demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi boční plastové kryty střední konzoly.

- Odstraň střední plastovou konzolu.

- Demontuj a odstraň vzduchovody topení.

- Dle obrázku před řadící pákou odvrtej levý nýt upevňující držák střední konzoly. Otvor v podlaze vozu je třeba převrtat na Ø 8 mm. Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- Držák střední konzoly dle obrázku odsuň a do předvrtaného otvoru v podlaze vozu nanýtuj maticový nýt M6. Po nanýtování držák ustav do původní polohy.

- Ze strany řidiče přilož dle obrázku na boční část mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 629). Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj opatrně přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 25 k maticovému nýtu připevněnému v podlaze vozu pod držákem střední konzoly. Šroub zatím nezatrhávej. Orientačně vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení. Při uzamčení zámkové části a při zařazeném zpětném rychlostním stupni vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.  
Po ověření správné funkce MZ Construct druhý (boční) úchyt zámkové části přilož k tunelu podlahy vozu. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov dle tohoto úchytu do podlahy vozu otvor. Otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou

- Zámkovou část demontuj a zhotovený otvor v tunelu podlahy vozu převrtej na Ø 8 mm.

- Do tohoto otvoru nanýtuj maticový nýt M6.

- Opětovně vsuň vedení zámkové části do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení a přední úchyt připevni k podlaze vozu pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 25. Boční úchyt zámkové části připevni dle obrázku k podlaze vozu pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15. Zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni oba upevňující šrouby M6.

- Dle obrázku nasaď zpět na původní místo (okolo řadící páky) tlumící vrstvu.

- Zkušebně přilož střední plastovou konzolu do původní polohy. V místě nacházejícího se krytu zámkové vložky odstřihni dle potřeby část plastové konzoly (viz. obrázek).

21. Zpět na původní místo vlož vzduchovody topení. V místě, kde dochází ke kontaktu zámkové části se vzduchovodem topení, toto místo označ. Dle obrázku potřebnou část vzduchovodu topení nahřej horkovzdušnou pistolí a dle potřeby natvaruj (dle tvaru zámkové části).

- Upravené vzduchovody topení připevni zpět na původní místo.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Boční plastový kryt připevni (přilož) pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části plastového krytu místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. V tomto místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Zhotovený otvor zkontroluj přiložením bočního plastového krytu střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením bočního plastového krytu střední konzoly na původní místo. Dle tohoto vodícího otvoru frézuj Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

- Konstrukční změny vyhrazeny.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček