TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 901

- - 2. U bočních plastových krytů střední konzoly odstraňte krytky šroubů a šrouby demontujte.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej směrem nahoru. Vyjměte kryt řazení.

- Demontujte přední upevňující šrouby střední konzoly.

- Vyjměte kryt ruční brzdy.

- V zadní části střední konzoly odstraňte plastový kryt.

- Vyjměte popelník.

- Demontujte upevňující šrouby střední konzoly.

- - 10. Odstraňte boční plastové kryty a střední konzolu vyjměte.

11.  Vrtací šablonu (BC 699) vložte dle obrázku ze strany spolujezdce do výlisku v boční stěně  kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po vrtání a frézování pečlivě odstraňte.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontujte oba boční originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu vložte dodávaný distanční sloupek.

- Konec vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení a oba úchyty zámkové části připevněte na místa demontovaných originál šroubů.(přední úchyt vložte na distanční sloupek). Spojení zámkové části s podlahou vozu proveďte pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 60 a M6 x 70 (s podložkou). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- K zadnímu otvoru v kulise mechanismu řazení přiložte dle obrázku dodávaný kryt. Dle otvorů v krytu vrtejte do kulisy řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Kryt připevněte k zadní stěně kulisy mechanismu řazení pomocí čtyř pevnostních nýtů.

- Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.  Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Dle obrázku připevněte na bovden řazení dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a prořazením všech rychlostních stupňů. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkčnosti šroub krytu bovdenu řazení zatrhněte.

- Střední konzolu upevněte na původní místo. Dle obrázku nasaďte na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7).

- Boční plastový kryt střední konzoly přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části plastového krytu místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V tomto označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního plastového krytu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu střední konzoly na původní místo. Po ověření dle vodícího otvoru frézujte do bočního krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začistěte.

- Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.