NISSAN TEANA 2008 aut.

ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці:

-Потрібно зрізати частину пластика (див.мал. 26)

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити гарантійний талон.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки: Яремчук Сергій: (моб.) +38067-500-88-94 (роб.) 8-044-456-94-44  E-MAIL: sergey_y@spv.ua

Войтенко Валентин: (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NISSAN | TEANA | 2008 | 3.5 | Aut. | XPCF |

Мал.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| 1 | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Захист тросу |  | 1 |
| 3 | Обжимка |  | 1 |
| 4 | Кронштейн замку |  | 1 |
| 5 | ## Манжета č. 5 | CF 303 – 71.00.00 | 1 |
| 6 | Болт M 6 x 70 | S – 06.070.03 | 2 |
| 7 | Болт M 6 x 10 | S – 06.010.03 | 2 |
| 8 | Болт M6 x 10 (se zápichem) | CF – S – 06.010.03 | 1 |
| 9 | ## Гайка M 8 (zatrhávací) | CF – 08.013-03 | 1 |

Мал.1

1   2

3

4   5

6   7

8   9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25

ЗРІЗАТИ

26