TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1199

1. - 6. Demontujte označený spojovací materiál, vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte je přes rukojeť. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Vyjměte zadní i přední díl středové konzoly.

7.	Ze strany řidiče přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 1199) k boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

8.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

9.	Dle obrázku (ze strany řidiče) demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení.

10.	Na místa demontovaných originál šroubů vložte dodávané distanční sloupky, pod které vložte dodávané velkoplošné podložky.

11.	Dle potřeby odstraňte žebro kulisy řazení, jenž by omezovalo bezproblémovou instalaci zámkové části.

12.	Do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení vsuňte vedení (trubku) zámkové části. Na místa demontovaných originál šroubů (na distanční sloupky) připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 30 (s podložkami).

Vyzkoušejte správnou polohu i bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, nebo při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šrouby M8 upevňující zámkovou část.

13.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

14.	Přední díl středové konzoly přiložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zhotovený otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

16.	Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.